| 中华人民共和国通信行业标准 会议电视系统工程设计规范 |  |
| --- | --- |
|  | YD 5032-97 |

1  总则

1.0.1  为了适应经济建设高速发展和改革开放的社会需求，提供异地会议电视服务，提高办事效率和服务质量，特制定本设计规范。

1.0.2  本规范适用于新建的设置专用会议室的会议电视系统工程设计，改、扩建工程可参照执行。专用会议电视用户进入会议电视网时，应遵守本设计规范的各项规定。

1.0.3  会议电视系统工程应纳入通信工程建设规划之中，所需的传输信道应与数字网的建设紧密配合、同步实施，以满足社会对会议电视的需求。

1.0.4  工程设计必须保证会议电视系统的质量和安全，考虑施工和维护方便，做到技术先进、经济合理。

1.0.5  工程设计必须选用符合有关技术标准的定型产品。未经产品质量鉴定合格的设备及主要器材，不得在工程中使用。

1.0.6  会议电视系统工程设计，除应符合本规范外，尚应符合国家和行业现行的相关规定。

2  术语和符号

术语和符号			英文名								中文名或解释

ADPCM				Adaptive Differential					自适应差分脉码调制

Pulse Code Modulation

APL					Applicability							适用范围

AXR				……								AXR(型接口)

bar					……								巴，非法定计量单位，1bar=105pa,1pa=10μbar

BAS					Bit rate Assignment Signal				比特率分配信号

BB or BS				Black Burst或Black Sync				黑色同步信号

BERav				Bit Error Rate							平均误比特率

BNC				……								BNC(型同轴电缆接口)

B-ISDN				Broadband-ISDN						宽带ISDN

CCD				Charge Coupled Device					电荷耦合摄像管

CHINADDN			China Digital Data Network				中国数字数据网

CHINAPAC			China Packet Data Network				中国分组数据网

C&I					Control and Indication					控制和指示(信号)

CIF(或FCIF)			(Full)Common Intermediate Format		(全)公共中间格式

CMMS				Central Multipoint Management System	中央多点管理系统

CMU				Central Management Unit				中央管理设备

CODEC				Coder Decoder						编码解码器

CTX				Cosine Transfer expand					扩展的余弦变换(压缩方式)，为美国CLI

公司的专利

CTX plus				Cosine Transfer expand plus				增强的CTX(压缩方式)，为美国的CLI公司的专利dBm					……								取1mW作为基准值，以分贝表示的绝对功率电平

dB／oct				dB／octave							每倍频程dB值

dBr					……								相对于所选定的传输参考点，以分贝表示的相对

压电平

dBs					……								表示声音信号的dB值

dBs／W／m			……								每米每瓦的dB值(用于扬声器的灵敏度)

dBu					……								取0.775V有效值作为基准值，以分贝表示的绝

对电压电平

dBv					……								取1V作为基准值，以分贝表示的绝对电压电平

DCT				Discrete Cosine Transfer					离散余弦变换(编码)

DG					Differential Gain						微分增益

DP					Differential Phase						微分相位

DSK				DownStream Keyer						下游键控器

DSP					Display								显示

EFS					Errored Free Second					无误码秒

FAS					Frame Alignment Signal					帧定位信号

FD					Frame Difference						帧差

FL					focusing Lumen						聚焦流明

HACC				HACC								(混合透镜)

HPF					High Pass Filter						高通滤波器

IFB					InterFace Board						接口板

ISDN				Integrated Services Digital Network		综合业务数字网

LD-CLEP			Low Delay-Code Linear Encourage 		低时延码本线性激励预处理(编码)

Pretreatment

lm														流明(光通量单位)

LPF					Low Pass Filter						低通滤波器

Lp／mm				Line pair／mm						每毫米线对数

lx														照度单位，1lx＝1lm／m2

MC					Motion Compensation					运动补偿

MCU				Multipoint Control Unit					多点控制设备

NMC				Network Management Central			网路管理中心

pa					……								帕斯卡，简称帕，用以表示压力或压强的单位

PCM				Pulse Code Modulation					脉冲编码调制

PGM				Program								节目

Phone				……								Phone(型接口)

PST					Preset								预置

QCIF				Quarter Common Intermediate Format		1/4公共中间格式

RGB				Red Green Blue						红绿蓝(三基色)

SPL					Sound Pressure Level					声压级

VBS					Video & Blanking Signal				复合消隐图像信号

VLC				Variable Length Coding					可变字长编码

Vp-p				Vpeak-peak							峰-峰电压值

VS					Video Signal							视频信号

XLR				……								XLR(型接口)

Y／C				Luminance／Chrominance				亮度/色度(Contrast对比度)

Y／R-Y／B-Y		Yellow／Red-Yellow／Blue-Yellow		黄/红—黄/蓝—黄(彩条信号)亮度分量/色差分量

3  会议电视系统的组成

3.0.1  会议电视主要宜由摄像机、话筒、编辑导演设备、调音台、会议电视终端设备、多点控制设备、图像显示设备、会场扩声设备等组成。在全国会议电视网还应设置CMMS和监控管理工作站。

3.0.2  摄像机和话筒的配置应符合下列要求：

a)会议电视的每一会场最少配备一台带云台的受控摄像机、一台辅助摄像机和一台图文摄像机。面积较大的会议室，宜适当增加辅助摄像机，以保证从各个角度摄取会场全景或局部特写镜头。

b)会议电视会场应根据用户要求参与发言的人数确定话筒的配置数量。话筒不宜设置过多，其数量不宜超过10个。

3.0.3  编辑导演和调音台设备的配置应符合下列要求：

a)编辑导演设备的配置：

①由多个摄像机组成的会场，应采用编辑导演设备对数个画面进行预处理，该设备应能与摄像机操作人员进行电话联系，以便及时调整所摄取的画面。

②单一摄像机的会场可不设编辑导演设备，由会议操作人直接操作控制摄取所需的画面。

b)调音台设备的配置：

①声音系统的质量取决于参与电视会议的全部会场的声音质量，每一会场必须按规定的声音电平进行调整，才能保证全系统有较好的声音效果。由多个话筒组成的会场，应采用多路调音台对发言话筒进行音质和音量的控制，以保证话音清晰，并防止回声干扰。

②单一话筒的会场可不设调音台。

3.0.4  每一会场应配置一台会议电视终端设备，重要会场应备用一台，并满足下列基本要求：

a)  视频编解码器宜以全公共中间格式(CIF)或1／4公共中间格式(QCIF)的方式处理图像。在特定条件下，也可采用CTX或CTX PLUS等其他编解码方式，但必须与CIF，QCIF兼容，便于按不同用户的要求选用合适的编解码方式。

b)  音频编解码器应具备对音频信号进行PCM，ADPCM或LD-CELP编解码的能力。

c)  视频、音频输入、输出设备应满足多路输入和输出，以及分画面和消除回声等功能要求。

d)  多路复用和信号分离设备应能将视频、音频、数据、信令等各种数字信号组合到64～1920kbit／s数字码流内，或从码流中分离出相应的各种信号，成为与用户和网路接口兼容的信号格式。该格式应符合TZ-20-95《64～1920kbit／s会议电视网路技术体制》的相关规定。

e)  用户和网路的接口应符合G.703或ISDN 6B+D，30B+D等接口标准，并应符合GB7611-87《脉冲编码调制通信系统网路数字接口参数》国家标准中规定的数字接口参数要求，其时隙配置应符合2048kbit／s传输信道的规定。帧结构应符合TZ-20-95《64～1920kbit／s会议电视网路技术体制》的相关规定。

f)  会场的操作控制和显示应采用菜单式触摸屏和汉化显示终端，全部会场CODEC，MCU和级连端口的状态信息，应在工作站的显示屏幕上一次全部显出，菜单触摸屏的会场地址表格中，应只对完好的会场信息作出操作响应，用以保证播送的画面一定是好的。

3.0.5  多点控制设备(MCU)的配置数量应根据组网方式确定，并满足下列基本要求：

a)  多点控制设备应能组织多个终端设备的全体或分组会议，对某一终端设备送来的视频、音频、数据、信令等多种数字信号广播或转送至相关的终端设备，且不得劣化信号的质量。

b)  多点控制设备与传输信道的接口应符合本规范3.0.4e)节的规定。

c)  多点控制设备的传输信道端口数量，在2048kbit／s的速率时，不应少于12个。

d)  同一个多点控制设备应能同时召开不同传输速率的电视会议。

e)  多点控制设备应能受控于PC视窗软件(Windows)。

f)  多点控制设备应能进行2～3级级连组网和控制。

3.0.6  图像显示设备的配置应符合下列要求：

a)  在小会议室或在大会议室中的某一局部区域，宜选用监视器。应按监视器屏幕底边6倍的最佳视距，水平视角不大于±57°、垂直视角不大于±10°选择监视器的尺寸。

b)  在大会议室且环境照度较强的情况下，宜选用内投式投影机，其尺寸选择宜按本条a)的规定参照执行。

c)  在大会议室且屏幕区的环境照度小于80lx时，可选用投影机，其屏幕尺寸可比内投式投影机适当加大。

3.0.7  会场扩声的配置应符合下列要求：

a)  扬声器的布置应使会议室得到均匀的声场，且能防止声音回授。

b)  扩声系统的功率放大器应采用数个小容量功率放大器集中设置在同一机房的方式，用合理的布线和切换系统，保证会议室在损坏一台功放时不造成会场扩声中断。

c)  声音信号输入功率放大器之前，应采用均衡器和扬声器控制器进行处理，以提高声音信号的质量。

4  会议电视的组网方式

4.1  专线式组网

4.1.1  专线式组网应符合下列要求：

a)  网路组织应考虑安全可靠，设置不同物理路由或采用光缆、数字微波、卫星等不同传输媒介组成备用信道保证信道畅通。

b)  面向社会，应根据不同用户的经济承受能力，提供不同速率的传输信道，按质论价。网络组织必须调度灵活、经济实用，还应为用户自行设置专用电视会议室创造必要的外部条件。

c)  专线组网的加密方式应采用信道加密的方式。在不同用户采用不同速率的传输信道的情况下，要便于进行信道加密。

d)  除便于组织视频、音频传输信道外，还应便于组织会议电视的管理监视系统。

e)  不论点对点或点对多点的组网，均应考虑主备用信道和会议电视设备的倒换方便。

f)  专线式组网的传输信道应采用G.703接口。

4.1.2  专线式组网方式分多点控制(MCU)专线组网、非MCU专线组网两种方式，宜由用户根据不同的电视会议要求选择使用。

4.1.3  采用MCU专线组网方式时，应符合下列要求：

a)  组网的传输信道应经由数字数据网(DDN)连接,并设置主备用信道。DDN还应保证不同用户要求采用不同传输速率时，能方便地调度和配合。

b)  暂时不具备DDN连接条件的城市，也可采用数字信道直连的方式进行专线组网。

4.1.4  采用MCU专线组网方式时，应配合设置中央多点管理系统(CMMS)和监控管理工作站，并应符合下列要求：

a)  主会场的监控管理工作站经由中央管理设备(CMU)与所有的MCU连接，数据信道宜采用DTU2606数据终端设备，通过市话电缆用2B+D的接口进入CHINADDN联网。

b)  各分会场的监控管理工作站宜采用UDS调制解调器通过市话电缆用RS—232的接口进入CHINAPAC联网。必要时，也可利用CHINADDN联网。

c)  数据信道的速率宜为9600bit／s。

d)  CMMS的管理功能应符合5.1.4条的要求。

4.1.5  为了便于维护管理，应设置CODEC和保密机的监测管理系统，该系统与专用网可共享同一套硬件。在软件设置上应按专用网高于公用网的优先等级设置。

4.1.6  采用非MCU专线组网方式时，应符合下列要求：

a)  组网的传输信道也应经DDN连接，以便与MCU专线组网的方式共用传输信道，按用户召开电视会议的需要进行电路调度。必要时，也可不经DDN而采用直连的专线进行组网。

b)  采用非MCU专线组网方式时，宜配合设置CODEC和保密机的监测管理系统，便于掌握和了解设备运行的状态信息。

4.2  交换式组网

4.2.1  采用交换机拨号组网方式时，应符合下列要求：

a)  在交换机提供ISDN2B+D接口时，传输信道采用经由网路终端设备的市话对绞电缆。

b)  在交换机提供ISDN30B+D或6B+D等p×64kbit/s接口时，传输信道采用光缆数字复用信道或电缆PCM复用信道。

c)  每一CODEC和MCU的端口均应分别给定电话号码，用以呼叫建立会议电视传输信道之用。

4.2.2  交换式组网应采用终端加密的方式。

4.2.3  会议电视所需的p×64kbit／s传输信道，应根据需要在CODEC与交换机的ISDN用户接口之间插入反向复用器，将多个B信道组成会议电视所需的传输信道。

5  会议电视功能和设备选型要求

5.1  会议电视的功能要求

5.1.1  采用MCU组网时，在网内任意地点都应具备主会场的功能，便于国家领导人和使用部门召开现场会议。

5.1.2  会议电视的系统功能应符合下列要求：

a)  全部会场显示同一画面，可用双监视器或画中画的方式显示画面。

b)  主会场可遥控操作参加会议的全部受控摄像机的动作，调整画面的内容和清晰度。应保证摄像机摇摆、倾斜、焦距、聚焦等动作要求。

c)  全部会场的画面可依次显示或任选其一，由主会场进行操作，主会场应能任意选择以下四种切换方式：

①主席控制方式。会议主席在指定时间内可以选择广播任一会场的画面。

②导演控制方式。导演可以通过CMMS监控管理工作站，选择广播任一会场的画面。

③声音控制方式。MCU根据与会者发言的声音强度和持续时间，选择其中最符合条件的发言者，将其画面广播给其他会场。

④演讲人控制方式。适用于教育或作报告，各个远离教育中心或报告厅的会场可以看到教师或演讲人，教师或演讲人可以选择观看任意一个会场的画面。

d)  除主会场与发言会场可以进行对话外，还允许1～2个会场进行插话。

e)任何会场均有权请求发言，申请发言的信号应在主会场的特设显示屏上显示，该显示屏应放在会议主席容易观察的位置。

f)当某一会场需要长时间发言时，主会场应能任意切换其他会场的画面进行轮换广播，而不中断发言会场的声音。

5.1.3  采用MCU组网时，全网应统一在较高等级的时钟上进行网同步，并应符合下列要求；

a)  主MCU应外接高等级时钟源，时钟准确度不宜低于10-12量级，最大时间间隔误差≤1000ns。

b)  时钟接口可采用2048kHz模拟口或2048kbit／s数字口。

c)  全网采用主从同步方式，以主MCU为基准，全部从MCU和CODEC均与主MCU同步。

5.1.4全国会议电视应进行统一管理和计费，CMMS和会议电视监测管理系统应能保证完成下列工作；

a)  电视会议预约登记

用户申请召开电视会议必须预约登记，其内容为：召开电视会议的日期、地点、会期、参加人数、租用会议室的大小、采用何种传输信道的速率等。

b)  调度和检测传输信道

根据用户预约登记的信息，事先应进行电路调度，将需用传输信道的详细资料通知CHINADDN网管中心，由它们进行传输信道检测、故障诊断及处理、组织迂回等准备工作，并按会议要求组网及试运转。

c)  计费

根据电视会议实时记录的上述相关参数，按邮电部规定的收费标准，计算出应向用户收取的费用，并打印收费单据。

5.1.5  设计加密系统应符合下列要求：

a)全网应采用统一的数字编解码和信道加密设备，设置统一的密匙管理和监控设备。

b)保密机应统一按G.703接口进行设计，CODEC和MCU帧结构中的ECS信道应处于常开状态。

c)保密机应按分段口密的方式接入会议电视系统，保证MCU之间或MCU与CODEC之间能够顺利通过会议控制和指示信息(C&I)。

5.1.6  设置业务联络系统应符合下列要求：

a)  设置专用的程控调度电话系统，主机设在主会场，各分会场和相关机房设置电话机，专用于业务联络。

b)  全部调度电话用户宜设置热线功能，用户摘机可接入话务台或主会场的数字话机，也可进行拨号呼叫。

c)  每个用户点重复设置一部国内长途直拨电话机作为备用手段。

5.1.7  采用MCU组网时，应将MCU和CODEC进行编号，以便实现主会场对各远地分会场的受控摄像机进行遥控动作，编号方法应满足下列要求：

a)编号应以M，T表示，M代表MCU，编号范围应为1～191；T代表终端(CODEC)，编号范围应为1～191。

b)编号应以8位二进制码在BAS位置中传送。

c)呼叫只涉及一个MCU时，M值可任意设置；若涉及两个及以上的MCU时，M值应在1～191中选择。

5.2  设备选型要求

5.2.1  会议电视设备选型应符合下列规定：

a)符合《64～1920kbit／s会议电视网路技术体制》TZ020—95的规定。

b)符合《视听电信业务中64～1920kbit/s信道的帧结构》YD／T847—1996(等效ITU-TH221：1993)的规定。

c)符合《视听系统中帧同步的控制与指示信号》YD／T846-1996(等效ITU-TH.230：1993)的规定。

d)符合《使用2Mbit／s以内的数字信道在视听终端间建立通信系统》YD/T848-1996（等效ITU-TH.242：1993）的规定。

5.2.2会议电视设备选型应符合下列要求：

a)满足会议电视的功能要求和主要设备的技术要求(见附录C)。

b)符合技术先进、安全可靠、经济实用的原则。

c)有利于今后系统扩容及设备扩展的能力。

d)视频设备必须满足PAL-D制式。

6  会议电视系统的质量要求

6.1  传输信道要求

6.1.1  会议电视的传输信道应采用G.703E1接口，传输速率2048kbit／s，接口指标应符合GB7611—87《脉冲编码调制通信系统网路数字接口参数》国家标准中的相关规定。

6.1.2  会议电视的传输信道应以用户方式接入CHINADDN，接口速率为2048kbit／s(p×64kbit／s，p＝1～31)，接口指标应符合ITU-TG.703，X.2l，V.35专线式接口建议的各项特性。长途主备用信道或路由和传输速率的变换，均应由DDN负责提供。

6.1.3  会议电视的传输信道必须采用双向信道，信道的误码、抖动等各项指标应符合维护标准规定的要求。

6.2  CODEC之间端到端的传输性能指标

6.2.1  会议电视网内任意两个CODEC之间端到端的传输性能指标应符合表6.2.1的规定。

6.2.2  会议电视设备适应传输信道差错的能力，在传输性能符合表6.2.1的情况下，会议电视设备应能正常工作。

表6.2.1  传输性能限值表

| 项目名称 | 传输信道速度(kbit/s) | 误比特率(BER) | 1小时内 最大误码数 | 1小时内 严重误码事件 | 无误码秒 (EFS%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国内段 会议电视链路 | 2048 | 1×10-6 | 7142 | 0 | 92 |
| 国际段 会议电视链路 | 2048 | 1×10-6 | 7142 | 2 | 92 |
| 国内、国际 全程链路 | 2048 | 3×10-6 | 21427 | 2 | 92 |
| 国内段 会议电视链路 | 64 | 1×10-6 |  |  |  |

6.3  会议电视效果的质量评定(待定)

7  会议电视设备安装设计

7.1  房屋建筑平面和设备布置

7.1.1  会议电视应由下列房间组成：

a)会议室：会议室的面积应按参加会议的总人数确定，平均每人按2.2m2计算。一般应设置大、小两个会议室，供不同场合选用。

b)控制器：一般应设置不小于30m2的单独房间，如果设备较多，还应按实际需要增加面积。

c)传输室；一般应设置不小于20m2的单独房间，如果设备较多，还应按实际需要增加面积。

d)值班休息室：面积不宜小于15m2。

e)库房：面积不宜小于15m2。

7.1.2  房屋建筑平面布置应符合下列要求：

a)平面布置应以会议室为中心，机房或辅助房间应尽量与会议室相邻。

b)除上述用房外，还应统一考虑设置与会人员会前休息饮水场所和厕所等公共用房，以及室外停车场地。

c)较大型的电视会议室，应考虑与会者的集散方便和防火安全措施。如与其他用房合建，还应考虑集散时，不影响其他用房的正常工作。

d)电视会议室位置的选择，应符合防止泄密、便于使用和尽量减少外来噪声干扰的要求。

7.1.3  设备布置应符合下列要求：

a)话筒和扬声器的布置应尽量使话筒置于各扬声器的辐射角之外，扬声器宜分散布置。

b)摄像机的布置应使被摄人物都收入视角范围之内，并宜从几个方位摄取画面，方便地获得会场全景或局部特写镜头。

c)监视器或大屏幕背投影机的布置，应尽量使与会者处在较好的视距和视角范围之内。

d)机房设备布置应保证适当的维护间距，机面与墙的净距不应小于1500mm；机背和机侧(需维护时)与墙的净距不应小于800mm。当设备按列布置时，列间净距不应小于1000mm；若列间有坐席时，列间净距不应小于1500mm。

e)会议室桌椅布置应保证每个与会者有适当的空间，一般不应小于1500mm×700mm，主席台还宜适当加宽至1500mm×900mm

7.2  电源和接地

7.2.1  交流电源应按一级负荷供电。电压波动超过交流用电设备正常工作范围时，应采用交流稳压或调压设备。重要会场的MCU，CODEC，保密机应采用不间断电源。

7.2.2  摄像机、监视器、编辑导演设备等视频设备应采用同相电源。在电视会议室、控制室、传输室应设置专用分路配电盘，每路容量宜为15～25A。在摄像机、监视器、内投式大屏幕投影电视机等设施附近均应设置220V三芯电源插座，每个插座的容量不小于2kW。

7.2.3  交流电源的杂音干扰电压不应大于100mV。

7.2.4  保护地线应符合下列要求：

a)保护地线必须采用三相五线制中的第五根线，与交流电源的零线必须严格分开，防止零线不平衡电流对会议电视产生严重的干扰影响。

b)保护地线的接地电阻值，单独设置接地体时；不应大于4Ω；采用联合接地体时，不宜大于0.5Ω。

c)保护地线的杂音干扰电压不应大于25mV。

7.2.5  接地系统应采用单点接地的方式。信号地、机壳地、电源告警地、防静电地等均应分别用导线经接地排，一点接至接地体。

7.3  照明和插座

7.3.1  电视会议室不应采用自然光，室内的照明应符合下列要求：

a)光源应采用色温为3200k的三基色灯。

b)主席区的平均照度不应低于8001x；一般区的平均照度不应低于5001x。水平工作面计算距地高度为0.8m。投影电视屏幕区照度不应高于801x。

c)各种照度应均匀可调，保证会议室按各种功能要求调节灯光。

7.3.2  控制室、传输室的照明应符合下列要求：

a)光源宜采用日光灯。

b)机架设备区的平均照度不应低于1001x。垂直工作面计算距地高度为1.2m。

c)座席设备区的平均照度不应低于1001x。水平工作面计算距地高度为0.8m。

7.3.3  电视会议室、控制室、传输室等房间的周围墙上或地面上应每隔3～5m安装一个220V三芯电源插座。

7.4  环境要求

7.4.1  电视会议室的环境应符合下列要求：

a)温度18～25℃；相对湿度60％一80％。

b)室内新鲜空气换气量每人每时不应小于18m3。

c)室内空调气体流速不宜大于1.5m／s。

7.4.2  控制室、传输室的环境应符合下列要求：

a)温度18～25℃；相对湿度60％～80％。

b)会议电视设备室应采用通信设备专用的灭火器。

7.5  建筑要求

7.5.1  会议电视的建筑要求应符合表7.5.1的规定。

表7.5.1  建筑要求表

| 序号 | 空间 名称 | 室内最低 净高(m) | 楼、地面等效均 布活荷载(N/m2) | 地 面 类 型 | 室内墙面 处 理 | 室内顶 棚处理 | 窗地面 积 比 | 门 | 外窗 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议室 | 3.5(注) | 3000 | 水泥地，加防静电地毯 | 结合吸音材料选用和布置 | 同左 |  | 双扇外开门，宽度不小于1.5m，满足隔音要求 | 满足隔音要求 |
| 2 | 控制室 | 3.0 | 6000 | 防静电地板 | 水泥石灰砂浆粉，表面涂白色或浅色油漆 | 同左 | 1/6 | 单扇外开门，宽度不小于1m | 良好防尘 |
| 3 | 传输室 | 3.0 | 6000 | 同上 | 同上 | 同上 | 1/6 | 同上 | 良好防尘 |

注：会议室最低净高一般为3.5m，当会议室较大时，应按最佳的容积比来确定。

7.5.2  电视会议室的总体设计应符合下列要求：

a)电视会议室的总体设计要求“庄重、朴素、大方”。

b)除保证电视会议要求外，平时可兼作报告厅、学术交流厅和一般会议厅，以提高其利用率。

c)电视会议室应具有较高的语言清晰度，适当的混响时间，室内声场达到最大扩散等条件。其体形宜为长方体，混响时间可用式7.5.2进行计算：

T60＝KV／S〔－2.3lg(1－α)〕+4mV                        式7.5.2

式中：K—房间形状的参变数，一般取0.161;

V——房间容积(m3)；

S——房间内吸声物总表面面积(m2)；

α——室内平均吸声系数；

m——空气衰减系数；

T60——混响时间(s)。

d)电视会议室应有安静的环境，应尽量减少、控制和隔绝外界的噪声源，加强护围结构的隔音强度，消除和减少室内噪声。例如：通风、空调设备开动和运行产生的噪声；通风管道产生的噪声；街道车辆和行人产生的噪声等。

电视会议室允许的噪声级不应大于40dB(A)；护围结构的隔声量不应低于50dB。

e)电视会议室的护围装饰、桌椅布置、地毯等应有统一的色调要求：宜简洁明亮、浅色为主、双色搭配。严禁采用黑色或白色作为背景色。

f)控制室与会议室之间的墙上宜设置观察窗，便于操作人员了解会场的情况，及时配合会议主席的要求进行操作。

窗高宜为800mm、窗宽宜大于1200mm、窗底距地面宜为900mm。

g)会议电视相关房间应采用暗敷的方式布放缆线。在建造或改建房屋时，应事先埋设管子、安置桥架、预留地槽和孔洞、安装防静电地板等，以便穿线。

7.5.3单建会议电视用房，应按电信局房的标准进行建设，参照YD5003—94《电信专用房屋设计规范》执行。

附录A  本规范用词说明

A.0.1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

a)  表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

b)  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

c)  表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”。

A.0.2  条文中指明必须按其他有关标准和规范执行时的写法为：

“应按……执行”或“应符合……要求(或规定)”，非必须按指定的标准和规范执行时的写法为：“可参照……要求(或规定)”。

附录B  名词解释

B.0.1  会议电视系统

指用于异地电视会议的设备、传输信道、会场设施等所组成的系统的统称。

B.0.2  会议电视

指用于开会的电视。区别于广播电视、教育电视、监视电视等其他电视形式。国际也有称“Videoconference”的，本规范启用会议电视的名称，比较直观、易于理解。

附录C  主要设备的技术要求(参考)

C.0.1  编解码器(CODEC)和多点控制设备(MCU)应分别满足下列技术要求：

a)  MCU应具备下列功能：

①  所有输入信号流应在一个统一的控制时钟上同步。

②  具备由H.221建议中定义的帧定位信号(FAS)，并输出由H.221，H.230建议中所定义的比特率分配信号(BAS)，加密控制信号(ECS)。

③  接受一个复帧全同步信号，以便数据定位。

④  应能处理由H.242建议的会议电视终端间互通的通信规程。

⑤  所有的切换应以数字流传导。

⑥  应能对选出的视频通路和开放型声音通路以及工作的数据通路进行复接使用。

⑦  应具备主席控制、语音控制、强制控制等切换模式。

⑧  应具备加密的必备接口G.703，RS-449。

⑨  应能配合和支持以下标准：

·在p×64kbit／s速率上视听业务视、音频编解码器(H.261)；

·用于直到2Mbit／s数字信道的视听系统多点控制设备(H.231)；

·利用2Mbit／s数字信道在2～3个以上的视听终端之间建立通信的方法(Ｈ.243)；

·视听系统中帧同步的控制与指示信号(H.230)；

·使用2Mbit／s以内的数字信道在视听终端间建立通信系统(H.242)；

·视听电信业务中64～1920kbit／s信道的帧结构（H.221）；

·64kbit／s中7kHz音频编码的性能、技术指标、控制与互通方式等规范(G.722)；

·利用H.221LSD／HSD／MLP信道的单工应用的实时控制协议(Ｈ.224)；

·采用H.224的电视会议远端摄像机遥控(H.281)。

⑩具有诊断功能

b)  MCU和CODEC必须分别符合ITU-T建议的下列标准：

①框架性标准：H.320；

②通信标准：H.221，H.230，H.242；

③视频标准：H.261；

④音频标准：G.711，G.722，G.728；

⑤多点控制标准：H.231，H.243，H.224，H.281；

⑥加密标准：H.233。

c)  MCU和CODEC的视频特性应符合下列要求：

①视频输入／输出模拟复合信号

模拟复合信号格式应为PAL-D全电视信号，625行，50场／s(25帧隔行扫描)。

复合视频信号电平应为1Vp-p；

R，G，B信号电平应为700mVp-p；

输入／输出阻抗应为75Ω不平衡。

反射损耗：在0～6MHz的黑白电视信号应≥26dB；彩色电视信号应≥30dB。

②视频编码

图像格式(指亮度信号)：

活动图像应为全公共中间格式(FCIF)288(行)×352(像素)；

1／4公共中间格式(QCIF)144(行)×176(像素)。

静止图像应为FCIF576(行)×704(像素)；

QCIF288(行)×352(像素)。

图像帧频：最大30Hz。

信源编码算法：帧差(FD)+运动补偿(MC)+离散余弦变换(DCT)+可变字长编码(VLC)。

运动矢量：在垂直和水平方向最大位移不超过±15个像素。

差错处理：在传输信道差错率劣于10-6时，；CODEC对传送的比特流采取BCH(511，493)前向纠错编码。

③信道码型

HDB3(El 2048kbit／s)

④数据率

数据率应为64～1920kbit／s(p×64kbit/s)

⑤p值要求

优先使用p=1,2,6,12,30。

d)  MCU和CODEC的音频特性应符合下列要求：

①音频编码

16kbit／s，50Hz～3.5kHz，低时延码本线性激励预处理编码(LD-CLEP)。符合G.728要求。

48kbit／s，56kbit／s，64kbit／s，50Hz～7kHz自适应差分脉冲编码调制(ADPCM)。符合G.722要求。

48kbit／s，56kbit／s，64kbit／s，50Hz～3：5kHz脉冲编码调制(PCM)。符合G.711要求。

②电平

电平应为0dBm／600Ω平衡；+9dBm过载。

③唇音同步

自动，图像延迟语音，相对延迟应小于40ms。

④数字音频接口

64kbit／s专线接口宜为X.21租用线路，15针插入式接口。

音频插头宜为小型AXR型连接器。

⑤混合

应符合H.231要求的数字线性混合。

⑥噪声抑制

应具备噪声抑制功能。

e)  MCU和CODEC的接口应符合下列要求：

①传输信道接口

MCU端口数宜≥12(64～1920kbit／s)／每个MCU。

CODEC端口数宜≥3。

接口宜为G.703，G.704，G.732(E1)接口，64～2048kbit／s，同轴电缆BNC接口；

单RS—449专线式接口，56～1920kbit／s，37针插入式接口；单V.35交换式接口，56kbit／s／64kbit／s平衡双流接口；双V.35交换式接口，112kbit／s／128kbit／s平衡双流接口。

②数据接口

MCU端口数宜为16个／每个MCU。

CODEC端口数宜为5个／每个CODEC。

接口宜为RS-232C 300bit／s～19.2kbit／s，25针插入式接口。

f)  MCU和CODEC的定时同步系统应符合下列要求：

①视频部分

锁定于视频信号的行频。

②传输编解码和多点汇接部分

应具备，内部时钟源提供；

外部时钟源提供(MCU应设置外时钟专用接口)；

从传输数据流中提取。

③时钟标称频率和接口

可选用2048kHz模拟口或2048kbit／s数字口。

C.0.2  摄像机的选用应符合下列主要技术要求：

a)每一会场最少应配置一台带云台的受控摄像机，一台辅助摄像机，一台图文摄像机。

b)选用三片CCD彩色摄像机，受光面积不劣于6.4mm×4.8mm(相当于1／2英寸摄像管)，功能像素不劣于582(行)×752(像素)；重要场合受光面积不劣于8.8mm×6.6mm(相当于2／3英寸摄像管)，功能像素不劣于581(行)×786(像素)。

c)信噪比应优于60dB。

d)PAL-D制式，2：1隔行扫描，625行，50场，行频15.625kHz，场频50Hz。

e)水平分辨率应优于700TV线。

f)视频输出：

VBS应为1.0Vp-p，75Ω，负同步(BNC接口或26针接口)。

RGB应为0.7Vp-p，75Ω；重要场合应为1.4p-p，75Ω(26针接口)。

Y／C：Y应为1.0Vp-p，75Ω，负同步(26针接口)。

C应为0.3Vp-p，75Ω(副载波电平)(26针接口)。

g)灵敏度：F8.0宜为2000 1X(3200k,89.9%)，最低照度宜为F1.4，7.51x,+18dB。

h)同步方式：内部或外部同步应采用VBS或BS信号。

i)摄像机附加器应具备：多针接口、话筒、直流、同步锁钮、监听耳机、对讲机等各种接口。

j)寻像器清晰度不应低于550TV线。

k)图文摄像机可选用单片CCD，像素不低于582(行)×752(像素)，水平分辨率应优于460TV线。

C.0.3编辑导演设备的选用应符合下列技术要求：

a)选用的编辑导演设备应具备混合、划变、外部划变、外键、下游键、背景色等多种特技效果的操作功能。

b)应具备内装同步发生器。

c)应具备下列输入信号端口：

①视频锁定输入信号应为VBS lVp-p，75Ω，BNC接口8个。

②同步锁定输入信号应为BB 0.3／0.3Vp-p，或VBS 1Vp-p，75Ω，BNC接口1个。

③外键输入信号应为VBS 1Vp-p，75Ω，BNC接口1个。

④下游键输入信号应为VBS 1Vp-p或VS 1Vp-p，75Ω，BNC接口1个。

⑤下游键插入输入信号应为VBS 1Vp-p或VS 1Vp-p，75Ω，BNC接口1个。

d)应具备下列输出信号端口：

①节目(PGM)输出信号应为VBS 1Vp-p，75Ω，BNC接口3个。

②预置(PST)输出信号应为VBS 1Vp-p，75Ω，BNC接口2个。

③显示(DSP)输出信号应为VBS 1Vp-p，75Ω，BNC接口1个。

④黑色同步输出信号应为BB 0.3／0.3Vp-p，75Ω，BNC接口4个。

⑤同步锁定输出信号应为BB 0.3／0.3Vp-p，或VBS 1Vp-p，75Ω，BNC接口1个。

e)应具备提示／内通话端口，1～44针插入式接口4个；5～810针插入式接口1个。

f)应具备RS—232C终端接口，速率9600bit／s，信号电平应为±9V。

g)应具备文字插入的功能。

h)应具备下列性能：

1)DG应为1％以下。

2)DP应为1°以下(APL 10％～90％)。

3)交叉干扰应为-50dB以上(4.43MHz)。

4)频率响应应为8MHz±0.5dB。

5)信噪比应为-60dB以上。

6)电源应为交流220～224V±10％，50Hz±10％。

C.0.4  编辑导演设备与辅助摄像机之间，应插入摄像机控制设备，该设备应符合下列主要技术要求：

a)输入接口

同步锁定输入接口的电平应为VBS 1Vp-p或BB 0.45Vp-p，环回通路，BNC接口。

回程视频输入接口的电平应为VBS 1Vp-p，环回通路，BNC接口。

摄像机接口应为14针或26针接口。

b)输出接口

VBS输出接口的电平应为1Vp-p，负同步，75Ω，BNC接口。

R，G.B输出接口的电平应为0.7Vp-p，75Ω，BNC接口。

Y／R-Y／B-Y输出接口的Y电平应为1Vp-p，负同步，75Ω，BNC接口；R-Y／B-Y电平应为0.525Vp-p(75％彩条)BNC接口。

Y／C输出接口的Y电平应为1Vp-p，负同步，75Ω，Y／C连接器；C电平应为0.3Vp-p，75Ω，Y／C连接器。

同步输出接口的电平应为4Vp-p，负同步，75Ω，BNC接口。

提示／内通话接口应为4针接口或螺纹接口。

c)选择设备的技术指标，均应与摄像机的各项技术要求相配合。

C.0.5  话音处理设备的选用应符合下列主要技术要求：

a)调音台主要性能参数

①频率响应

频宽20Hz～20kHz时，任何输入到输出的频率响应应为+0.0～0.5dB。

②总的谐波分量畸变(全部在±20dBu测定)

线路输入到群或混合输出，总的谐波分量畸变，lkHz时应小于0.005％，10kHz时应小于0.03％。

③噪声(带宽20Hz～20kHz，非衡重)

话筒输入等效的输入噪声应小于-127.5dBu(150Ω信号源)。

混合通路输出噪声(16个通路路径)应为-82dBu。

辅助通路输出噪声(16个通路路径)应为-85dBu。

④串音(全部在1kHz测定)

通路噪声抑制应大于100dB。

通路音量控制器衰减应大于85dB。

通路总隔离度应大于80dB。

通路路由串音干扰应大于100dB。

通路辅助发讯衰减应大于85dB。

⑤输入／输出阻抗

话筒输入阻抗宜为2kΩ，平衡。

线路输入阻抗宜大于15kΩ，平衡。

输出阻抗应为75Ω。

⑥输出能力

群和辅助输出宜为+21dBu，600Ω。

混合输出宜为+21dBu，600Ω。

群和混合插入宜为+21dBu，600Ω。

单一输入插入和直接输出宜为+20dBu，2kΩ；

⑦输入／输出电平

话筒输入灵敏度宜为-2～-70dBu可调。

线路输入灵敏度宜为+10～-20dBu可调。

双轨磁带回程电平宜为+4dBu或-10dBv。

单—输入插入和直接输出电平宜为-2dBu不平衡。

群和混合插入电平宜为-2dBu，不平衡。

辅助输出电平宜为+4dBu，接地-补偿。

群和混合输出电平宜为+4dBu，接地-补偿。

b)功率放大器主要性能参数

①额定输出功率

会议电视的功率放大器应选择立体声工作方式，其输出功率宜选择400W+400W(4Ω)。

②功率带宽

会场扩声的功率带宽应为20Hz～20kHz±0.5dB。

③阻尼因素

阻尼因素宜大于150(1kHz，8Ω)。

④固有噪声

立体声固有噪声宜小于100μV。

⑤输入阻抗

输入阻抗宜大于33kΩ。

⑥输入灵敏度

输入灵敏度宜为0.75V(100W+100W，8Ω，立体声)。

⑦谐波失真

谐波失真宜小于0.1％(基准输入电平，8Ω)。

⑧输入接口

输入接口宜为XLR型平衡/非平衡可选择；或Phone型非平衡连接器。

⑨输出接口

输出接口宜为螺旋接线柱。

c)扬声器控制器主要性能参数

①分频器

分频频率宜为80Hz。

斜率：低通滤波器宜为24dB／oct。

高通滤波器宜为12dB／oct。

②均衡器

高频16kHz均衡电平宜为0～+6dB(峰型)。

低频55kHz均衡电平宜为0～+6dB(峰型)。

③限制器

阈值电平：高频宜为+17dBs；低频宜为+31dBs。

压缩比：高频宜为2：1；低频宜为6：1。

④谐波失真

谐波失真宜小于0.05％(1kHz，+4dB输出)。

⑤增益

低输出增益宜为+6dB；高输出增益宜为0dB。

⑥噪声电平

噪声电平宜低于-95dBs。

⑦输入阻抗

输入阻抗宜大于30kΩ。

⑧输入／输出接口

输入／输出接口宜为XLR型，平衡／非平衡可选择；或Phone型非平衡连接器。

⑨负载阻抗

负载阻抗不宜小于600Ω。

d)均衡器主要性能参数

①均衡器应工作在20Hz～20kHz范围内，分31个频段，1／3倍频程组。

②均衡器应建立在可靠的断开低频和高频的滤波器上，斜率宜为每倍频程18dB。

③升高／断开电平宜为±12dB。

④滤波器

高通滤波器(HPF)的低频段应能在-20～300Hz范围内调节，-18dB／倍频程。

低通滤波器(LPF)的高频段应能在4～20kHz范围内调节，-18dB／倍频程。

⑤输入接口

1路XLR型连接器的电平应为+4dBs／-20dBs(最大+20dBs)，10kΩ，平衡。

1路Phone型连接器的电平应为+4dBs／-20dBs(最大+20dBs)，5kΩ，非平衡。

⑥输出接口

1路XLR型连接器的电平应为+4dBs／-20dBs(最大+20dBs)，150Ω，平衡。

1路Phone型连接器的电平应为+4dBs／-20dBs(最大+20dBs)，150Ω，非平衡。

⑦频率响应

频率响应应为20Hz～20kHz，+0～-10dB。

e)扬声器主要性能参数

①扬声器应采用高低音组合式音箱。

②频率范围宜为50Hz～20kHz。

③灵敏度宜为96dB／W／m。

f)话筒主要性能参数

①话筒应选用方向性强的单向话筒，避免声回授造成不良影响；对于小型电视会议室，也可选用360°全方位话筒，此时扬声器布置必须有严格要求，避免声回授。

②频率响应宜为70～18000Hz。

③有效输出电平宜为-46.8dBm(1kHz)。(0dBm＝1mW／1pa，1pa＝10μbar)。

④灵敏度宜为-49.0dBm±2.0B(1kHz)。(0dB＝1V／1pa)。

⑤输出阻抗宜为150Ω±20％，平衡(1kHz)。

⑥动态范围应等于或大于95dB。

⑦信噪比应等于或大于63dB(1kHz，lpa，A加权)。

⑧最大输入声压级宜为126dB SPL(0dB=20μpa)。

C.0.6  图像显示设备的选用应符合下列主要技术要求：

a)监视器主要性能参数

①视频信号

视频信号应为PAL-D全电视信号，625行，50场／s(25帧、隔行扫描)。

②彩色系统

多制式任意选择。

③水平分辨率

22cm(9英寸)显像管的水平分辨率应优于250TV线；67.7cm(27英寸)显像管的水平分辨率应优于420TV线(视频输入)，2000字符(R，G，B输入)。

④视频输入

线路输入：复合视频信号应为1Vp-p，负同步，75Ω可控，BNC接口。

Y／c信号：Y电平应为1Vp-p，负同步，75Ω可控，小型4针接口。

C电平应为0.3Vp-p，75Ω可控，小型4针接口。

录像机输入：复合视频信号应为1Vp-p，负同步，75Ω。

⑤视频输出

线路输出：环回通路，BNC接口。

复合视频信号应为环回通路，BNC接口。

Y／c信号应为环回通路，小型4针接口。

⑥音频输入

线路输入：声音信号应为-5dBu，高阻抗。

录音机输入：声音信号应为-5dBu，高阻抗≥47kΩ，单声道，8针接口。

数字R，G，B输入：声音信号应为-5dBu，高阻抗。

⑦音频输出

线路输出：声音信号应为环回通路。

⑧计算机输入

模拟R，G，B计算机设备AV输入信号，21针接口。

数字R，G，B计算机设备数字输入信号，9针接口。

b)大屏幕投影机主要性能参数

①光度输出

直接投射时应大于：200 1m(全白)，700 1m(白峰)

内部投射时应大于：40fL(全白)；150fL(白峰)

②投影透镜(HACC混合透镜)

F1.12／140mm分辨率应等于或大于6Lp／mm。

③反差比率

直接投射式，宜为200：1；内部投射式，宜为70：1。

④屏幕对角尺寸

直接投射式不宜小于3048mm(相当120英寸)。

内部投射式不宜小于1524mm(相当60英寸)。

⑤视角

内部投射式：水平视角允许±57°；垂直视角允许±30°。

⑥彩色系统

多制式任意选择。

⑦分辨率

视频输入应优于700TV线。

R，G，B输入的像素不劣于1280(行)×1024(像素)(在fH64kHz，fV60Hz时测量)。

⑧R，G，B带宽

R，G，B的带宽宜为70MHz(-3dB)。

⑨扫描频率

水平宜为15～93kHz。

垂直宜为38～150Hz。

⑩视频输入

复合视频信号应为1Vp-p，负同步，75Ω，BNC接口。

Y／C信号：Y信号应为1Vp-p，负同步，75Ω，小型4针接口。C信号应为0.3Vp-p，负同步，75Ω，小型4针接口。

音频输入

声音信号应为-5dBu，高阻抗≥47kΩ，音频连接器。

根据工程的特点和用户需要，应选择配置IFB系列接口板、接口组件、遥控器、连接电缆等附件，以增加各种功能。

视频输出

视频输出信号应为1Vp-p，负同步，75Ω，BNC接口。

条 文 说 明

1  总则

1.0.1  本规范是结合邮电部会议电视骨干网的两期工程建设实践经验的总结编写的。规范中所列的各种技术指标，是根据工程中选用的各种会议电视设备，在实际使用中经各类人员主观评价得出的客观结论确定的。同时，确认这些设备的技术水平，能保证会议电视的质量，所规定的指标是适中的。指标太高，造成浪费；指标太低，不能保证质量。设计规范中掌握适当的尺度。

2  术语和符号

本规范所引用的术语和符号，均与会议电视的各类设备相关，选其常用的列入本节。

3  会议电视系统的组成

3.0.1  会议电视系统应由摄像机、话筒、编辑导演设备、调音台、会议电视终端设备、多点控制设备、显示设备、会场扩声等设备组成。这些设备的配置应根据实际需要而定，设计规范中规定的配置内容和装备水平，适合一般情况。

3.0.2  会议电视终端设备的CODEC，其编解码方式除规定目前国际通用的方式外，在特定的条件下也可采用CTX，CTXPLUS等其他编解码方式。甚至将来还可能出现其他更先进的编解码方式，只要是与国际标准兼容的，应允许在特定的条件下使用。召开国际电视会议必须采用国际通用的编解码方式才能互通；召开国内电视会议，只要全网采用同一标准的编解码方式就可以互通，这样就可通过软件设置，按不同的用户要求和电视会议的方式进行联网开会，增加了灵活性，又可以用更高的质量服务于社会。

4  会议电视的组网方式

4.1  专线式组网

4.1.2  专线式组网分两种方式，其中MCU多点控制专线组网适用于公众会议电视用户，非MCU专线组网适用于专用会议电视用户。两者各有其使用场合，又可视为互为备用的两个会议电视网，必要时，可以倒换使用，以确保安全。不论采用何种组网方式，会议电视的终端设备都是共用的。

4.1.4  设置中央多点管理系统(CMMS)是利用MCU组网必不可少的辅助系统。该系统将完成电视会议的预约登记，与CHI—NADDN配合完成调度和检测传输信道及计费等管理功能。

4.1.5  非MCU专线组网方式，指多个点对点的CODEC会议电视设备，利用模拟交叉矩阵设备进行切换广播所组成的电视会议系统。

4.2  交换式组网

4.2.1  交换机拨号组网的方式，在国外已普遍地采用。在我国由于ISDN尚处在试验阶段，尚无条件开展此项业务。因此，有关这方面的设计规范内容，尚不能作出具体的规定。但是，这种方式很有发展前途，特别是桌面式会议电视终端的出现，北京、上海、广州等地ISDN的加速试验，为交换机拨号式组网方式提供了物质条件。由于压缩编码技术进步、设备体积缩小，价格逐年下降，采用2B+D的接口，不必更换电话线路等原因，为会议电视终端设备进入办公室和家庭创造了十分优越的条件。有朝一日，会议电视终端设备会像三类传真机那样方便地为广大用户所接受。

4.2.3  目前ISDN6B+D是利用反向复用器将3个2B+D组成384kbit／s传输信道提供用户使用的。用户只需拨一个电话号码，通过反向复用器送往交换机，即可完成呼叫接续。

5  会议电视功能和设备选型要求

5.1  会议电视的功能要求

5.1.2  会议电视具有缩短空间、节约时间、提高效率、节省费用等优点。它的诞生即引起世界各国的高度重视。起初因设备昂贵，对传输要求高，发展也较缓慢。自1991年以来，会议电视得到了很大的发展，主要由于压缩编码技术的进步，国际标准化工作的进展，不断推出ITU-T的新标准，各生产厂家也推出符合国际标准的会议电视设备，价格也不断下降。我国邮电部会议电视骨干网是在1993年2月起步，第一期工程于1994年9月6日投入试用，第二期工程于1995年12月13日投入试用。像我国如此大规模组织会议电视网，在国际上尚属首例，国外供货商从未做过这样规模的会议电视系统，而且对会议电视的系统功能要求，也是结合我国召开电视会议的要求提出来的，有些内容ITU-T尚未作出建议，是在实施过程中，逐步加以完善的。因此，设计规范提出的会议电视系统功能，是我们的经验总结，具有中国特色，又被国际标准化组织认可，且行之有效，具有特殊的意义。

5.1.3  关于网同步，对会议电视系统来说非常重要。会议电视的图像、话音、控制和指示等信号，都是通过压缩编码后，将模拟信号转换成数字信号相互传送的。因此，时钟信号源的精度高低将会直接影响到传送信号的准确性。由于时钟信号源的精度造成的误码，对于话音和图像会导致质量下降，而对于控制和指示信号则可能造成错误的动作和紊乱，其后果更为严重。

5.1.4  全国会议电视的管理和计费应强调统一性，不论用户在何地申请召开电视会议，都应该把信息传送到北京会议电视中心的管理工作站，进行统一安排和实施，保证用户能保质保量按时顺利召开电视会议。

5.2  设备选型要求

5.2.1  会议电视的设备选型首先应符合国家规定的《64～1920kbit／s会议电视网路技术体制》TZ020-95，以及相关内容的标准。国内尚未制订的标准，应符合对口的ITU-T H.200系列国际标准，此项内容将在各相关章节中列出，这里不再重复。

5.2.2  本条规定了设备选型的原则要求，具体要求在附录C中作详细的规定。

6  会议电视系统的质量要求

6.1  传输信道要求

6.1.1，6.1.2  传输信道采用G.703E1接口，传输速率2048kbit／s，基于会议电视的传输信道依托CHINADDN负责提供。各地电视会议室均以用户方式接入DDN，而DDN之间的长途传输信道则是共用的，由网管中心根据业务需要调用，包括主备用、传输速率变换等，不仅能提高传输信道利用率，也有利于安全和灵活性。

6.1.3  会议电视的传输质量依托于传输网的质量，本规范除规定会议电视的传输信道必须采用双向信道外，其信道的质量应符合维护标准的各项规定，由传输部门予以保证。

6.2  CODEC之间端到端的传输性能指标

6.2.1  会议电视网内任意两个CODEC之间端到端的传输性能指标，引用ITU-TN.86建议的规定。

端到端的全程指标是包括会议电视设备、传输设备、网络接口设备等各段指标在内的综合指标。

表6.2.1中国内、国际全程链路是指两个国内段和一个国际段的端到端链路指标。

6.3  会议电视效果的质量评定(待定)

会议电视的效果好坏，最终表现为图像和声音的质量，以及各种操作指令能否得到确切的执行。目前，ITU-T尚未对此作出规定，国内也尚无经验。因此，建议邮电部专题立项研究解决。

7  会议电视设备安装设计

7.1  房屋建筑平面和设备布置

7.1.1  房间设置和面积的规定，不仅要保证有足够的面积，还应注意房间的形状是否有利于机房设备布置和会议桌椅的布置，能否符合会议电视的需要，否则应调整房间的面积。

7.1.2  房屋建筑的平面布置，按会议电视的功能要求，相对位置合理，房间体形合适，不仅有利于设备布置，给操作人员和与会者带来很大的方便，还可以节省建筑面积和降低费用。

7.2  电源和接地

7.2.1交流电源应按一级负荷供电。如果当地供电点达不到一级供电标准时，应采取备用电源设施，以保证顺利开好电视会议。如会议电视设在电信大楼内，这一要求能够达到，一般都不需要外加备用电源；如会议电视设在其他地点，不要因为该点电源不可靠而影响全局。因此，必须采取措施，以保证达到一级负荷供电的标准。同时，为了保证开好电视会议，考虑到MCU，CODEC及保密机在断电后重新启动需要较长时间，规定上述设备应采用不间断电源。

7.2.2  摄像机、监视器、编辑导演设备等视频设备应采用同相电源，确保这些设备间传送的视频信号，不因电源相位的差异而影响其质量。

7.2.3  交流电源的杂音干扰电压不应大于100mV。这是在工程中实测观察的结果，超过这一限值，波形监视器和矢量仪上将出现不正常现象，严重时，监视器上图像将出现扭曲等变坏。

7.2.4，7.2.5  接地对会议电视系统会产生严重的影响。交流电源杂音干扰是从交流输电线引入，要去掉它是很不容易的；接地系统上的杂音干扰，要完全去掉，同样十分困难，但是可以将杂音干扰减少到最低限度。本规范所列的条文，都是从允许最小干扰影响作出的规定。

7.3  照明和插座

7.3.1  电视会议室照明的好坏会直接影响摄像机摄取图像的质量，不仅要保证有足够的照度，还必须保证光源的色温和三基色要求。本规范规定的指标，都是经过工程的实测和使用证实，主观评定达到优良的标准。

7.4  环境要求

7.4.1，7.4.2  环境温、湿度，室内新鲜空气等要符合卫生标准要求。

7.5  建筑要求

7.5.1  建筑要求结合会议电视的特点，参照电信专用房屋的有关标准类比制定。

7.5.2  总体设计要求，是根据工程实施后，听取各方面使用意见，总结提炼的结果。

关于电视会议室的护围装饰、桌椅布置、地毯等，应有统一的色调要求，这是指一个会议室应有一个统一的设计思路。我国是多民族国家，各民族都有自己的民族风格和喜爱，就全国范围而言，不宜强调统一而一刀切，应该尊重当地的习俗。但是，不利于电视会议的因素必须有明确的规定。

在设计规范中规定了色调宜简洁，不宜花俏；宜浅色、不宜深色；宜双色搭配、不宜多色混杂；严禁采用黑色或白色作为背景色。具体的颜色在规范中不宜规定，就是防止一刀切，尊重各民族的习俗。

在条文说明中，我们根据多数人的反应和喜爱，以及实际效果，举一实例以供参考。

电视会议室的墙面米黄色，顶棚浅绿色、墙裙浅咖啡色、地毯鸵色、大会议室适当装饰山水画，桌子栗壳色、椅子浅咖啡色。会场气氛显得庄重、朴素、大方，又有大自然的气息，与会者进入这样的环境显得十分轻松愉快，而又能取得很好的摄像效果。